Objetivo de la práctica:

Encontrar el circuito de polarización más estable en función de la dispersión del β de los transistores de un mismo tipo (debido a las tolerancias en la fabricación). Se compararán los tres circuitos de polarización más utilizados; utilizando 5 muestras de transistores que representan las dispersiones típicas en la fabricación, que existirán entre ellos.

Para facilitar la comparación se confeccionarán tablas y además se calcularan los valores de dispersión relativa de los parámetros fundamentales para la determinación del punto Q, los cuales también serán llevados a una tabla para facilitar su comparación.

Elementos a utilizar:

Fuente de Tensión

Tester (Unit UT61)

Resistores: 1M5, 1M2, 4k7, 180k, 100k 3k3, 1k2.

Transistores PNP ( 2SA733 )

Protoboard

Circuitos:

IBQ constante o polarización  fija:

Realimentación por colector:

Polarización por divisor de tensión:

Análisis teórico:

IBQ constante o polarización  fija:

IBQ=VCC-VBERB=-12V+0,65V1,5MΩ=-7,57μA

ICQ=hFEIBQ=200.-7,57μA=-1,51mA

VCEQ=VCC-ICQRC=-12+1,51mA4,7KΩ=-4,89V

Realimentación por colector:

ICQ=VCC-VBERC+RBhFE=-15[V]+0,65[V]4,7[KΩ]+1,5[MΩ]200=-1,34[mA]

IBQ=ICQhFE=(-1,34)[mA]200=-6,71[μA]

VCEQ=VCC-ICQRC=-15+1,34mA4,7KΩ=-8,7V

Polarización por división de tensión:

RB=R1R2R1+R2

VBB=R2R1+R2Vcc=-7,71V

ICQ=Vbb-0,7Re+Rbβ

ICQ=-1,95mA

IBQ=1,94mA200

IBQ=-9,75mA

VCEQ=Vcc-ICQRC+RE=-3,23V

Procedimiento:

En una protoboard construimos las tres configuraciones, utilizando diferentes transistores, para poder evaluar los cambios respecto al β de cada transistor, una vez montado el circuito, medimos los valores de la corriente en la base y en el colector , y tensión colector emisor, para cada configuración.

Luego de realizar el relevamiento de datos, confeccionamos un cuadro comparando las diferentes muestras de transistores.

Mediciones:

IBQ constante

| Valor teórico | Valor práctico |
| --- | --- |

| IBQ [uA] | ICQ [mA] | VCEQ [V] | hFE | IBQ [uA] | ICQ [mA] | VCEQ [V] | hFE | Muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7.57 | -1.51 | -4.89 | 200 | -7.1 | -1.29 | -5.6 | 205 | 1 |
| -7.57 | -1.51 | -4.89 | 200 | -7.1 | -1.28 | -5.8 | 183 | 2 |
| -7.57 | -1.51 | -4.89 | 200 | -7.2 | -1.27 | -5.9 | 184 | 3 |
| -7.57 | -1.51 | -4.89 | 200 | -7.2 | -1.28 | -5.88 | 190 | 4 |
| -7.57 | -1.51 | -4.89 | 200 | -7.2 | -1.28 | -5.8 | 187 | 5 |

Realimentación por colector

| Valor teórico | Valor práctico |
| --- | --- |

| IBQ [uA] | ICQ [mA] | VCEQ [V] | hFE | IBQ [uA] | ICQ [mA] | VCEQ [V] | hFE | Muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7.11 | -1.35 | -9.15 | 190 | -7 | -1.28 | -9.11 | 195 | 1 |
| -7.11 | -1.35 | -9.15 | 190 | -7 | -1.29 | -9.00 | 183 | 2 |
| -7.11 | -1.35 | -9.15 | 190 | -7 | -1.27 | -9.08 | 188 | 3 |
| -7.11 | -1.35 | -9.15 | 190 | -7 | -1.30 | -8.97 | 189 | 4 |
| -7.11 | -1.35 | -9.15 | 190 | -7 | -1.29 | -8.99 | 192 | 5 |

Polarización por división de tensión en la base

| Valores teóricos | Valores prácticos |
| --- | --- |

| IBQ [uA] | ICQ [mA] | VCEQ [V] | hFE | IBQ | ICQ [mA] | VCEQ [V] | hFE | Muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10.1 | -1.92 | -3.36 | 190 | -9.0 | -1.66 | -5.00 | 190 | 1 |
| -10.1 | -1.92 | -3.36 | 190 | -9.1 | -1.61 | -5.17 | 186 | 2 |
| -10.1 | -1.92 | -3.36 | 190 | -8.1 | -1.65 | -5.02 | 187 | 3 |
| -10.1 | -1.92 | -3.36 | 190 | -9.3 | -1.66 | -5.02 | 182 | 4 |
| -10.1 | -1.92 | -3.36 | 190 | -9.0 | -1.64 | -5.03 | 188 | 5 |

Gráficos:

Conclusión

Una vez revelados los datos y realizado los gráficos, pudimos afirmar que hay una dispersión considerable del punto Q teórico, y los puntos Q prácticos, pero la diferencia entre los valores prácticos debido a la variación de HFE, no es muy grande entre las diferentes muestras de transistores.

También debido a la tolerancia del 5% en las resistencias utilizadas, los resultados fueron distintos en las muestras, en comparación con el valor teórico.