Objetivo Particular Nº1

DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO Y SU CARACTERISTICA

Circuito

R1=470Ω

R2=470Ω

Vcc=15v

VE=varia

Circuito  con  Ib=f(Vb) L1 cerrada y L2 abierta

| Vb(v) | Ib(mA) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 5 | 0,95 |
| 10 | 1,73 |
| 15 | 2,41 |
| 17 | 2,56 |
| 20 | 2,9 |

Circuito  con  VE=f(IE) L2 cerrada y L1 abierta

| VE(v) | IE(µA) |
| --- | --- |
| 0,2 | 0,1 |
| 0,4 | 0,7 |
| 0,6 | 20 |
| 0,7 | 113 |
| 0,8 | 395 |

Circuito  con  VE=f(IE) L1 cerrada y L2 cerrada

| VE(v) | IE(mA) |
| --- | --- |
| 1 | 0,001 |
| 2 | 0,002 |
| 3 | 0,0029 |
| 4 | 0,004 |
| 5 | 0,005 |
| 6 | 0,006 |
| 7 | 0,007 |
| 8 | 0,008 |
| 9 | 0,009 |
| 1,44 | 6,6 |
| 1,65 | 11,3 |
| 1,74 | 17,4 |
| 1,77 | 24,4 |

Circuito Equivalente al TUJ

CONCLUSIONES

Circuito  con  Ib=f(Vb) L1 cerrada y L2 abierta:

Al estar L2 abierta, la base 1 y el emisor se ponen a masa, si aumentamos Vb, la gráfica de la tensión Vb en función de la corriente en la base da una recta, y su pendiente depende de R1 y las resistencias internas del TUJ.

Circuito  con  VE=f(IE) L2 cerrada y L1 abierta

Al estar L2 cerrada y L1 abierta, la relación tensión-corriente se comporta como la de un diodo, es decir, se debe superar una tensión mínima de 0,7v para apreciar un aumento de corriente.

Circuito  con  VE=f(IE) L1 cerrada y L2 cerrada

Al estar L2 y L1 cerrada, al ir aumentando la tensión Ve hasta un punto Vp=9v, la corriente es casi nula. Luego de sobrepasar dicho punto el TUJ se enciende y entra en una zona llamada “resistencia negativa”, en donde la tensión Ve disminuye bruscamente y la corriente aumenta. Luego Ve se incrementa muy poco con una Ie que aumenta.

Objetivo Particular Nº2

DETERMINAR EL FUNCIONAMIONTO DE UNA APLICACIÓN DEL TUJ. EN UN GENERADOR DIENTE DE SIERRA Y PULSO

Circuito

Forma de onda en la entrada

Potencionemtro:100kΩ

T=110µs

Frecuencia=9,9K Hz

Amplitud=2,75v

Potencionemtro:50kΩ

T=50µs

Frecuencia=20K Hz

Amplitud=2,75v

Forma de onda en la salida Base2

Potencionemtro:100kΩ

T=100µs

Frecuencia=10K Hz

Amplitud=0,28V

Potencionemtro:50kΩ

T=50µs

Frecuencia=20K Hz

Amplitud=0,28V

Forma de onda en la salida Base1

Potenciómetro=15kΩ

T=7,5µs

Frecuencia=133K Hz

Amplitud=0,42V

CONCLUSIONES

Forma de onda en la entrada

Al aplicar CD , el capacitor se carga exponencialmente por conducto de R hasta que alcanza el voltaje de punto pico Vp=9V, en esta punto la unión PN se polariza directa, reduciéndose Ve y Ie aumentando, entonces el capacitor se descarga a través de R2. Este proceso se repite cíclicamente dependiendo de el valor del Potenciómetro, o sea , a mayor resistencia la frecuencia disminuye y viceversa.

Forma de onda en la salida Base2

Cada vez que se  descarga el capacitor a través  de R2 provoca una caída de tensión de formas de pulsos. Estos pulsos se repiten debido a la carga y descarga del capacitor.