Trabajo práctico de laboratorio N°2

Tema: Funcionamiento de los diodos

Cátedra: Dispositivos Electrónicos

Profesor: Ing. Carlos Chaer

Alumno: Luca Guazzaroni

Legajo: 62630

Curso: 3R2

Fecha: 29/07/14

Introducción

En el presente informe se describirán las actividades que se realizaron en las prácticas de  laboratorio correspondientes al primer trabajo práctico de laboratorio el cual tenía como fin comprender y observar las características de funcionamiento y aplicaciones de los diodos de silicio, germanio y zener.

La actividad se dividió en cuatro objetivos generales:

- Funcionamiento del diodo en polarización directa y funcionamiento en polarización inversa.

- Funcionamiento del diodo en aplicaciones de alterna como rectificador de media onda, rectificador de onda completa y recortador de señal.

- Aplicación de diodos en la confección de compuertas lógicas.

- Interpretación de la nomenclatura presente en las hojas de datos provistas por el fabricante del diodo.

Cada uno de estos ítems serán descriptos con más profundidad en el desarrollo del informe, incluyendo gráficos, tablas de mediciones y conclusiones respecto a los resultados obtenidos.

Funcionamiento del diodo en polarización directa

El circuito a analizar es el descrito abajo, donde se medirán la corriente en el diodo y la caída de tensión en el diodo con el fin de trazar una curva de la corriente en función del voltaje. Este circuito se usara con un diodo de silicio, uno de germanio y un diodo zener. La medición anteriormente descripta se realizara dos veces, la primera a temperatura ambiente y la segunda aplicando temperatura al diodo acercándole un soldador.

La conexión del voltímetro y el amperímetro será como en el esquema de abajo

Diodo de silicio (1N4002)

Tablas de mediciones:

Mediciones a temperatura ambiente

| Vd(V) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.48 | 0.6 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id(mA) | 0 | 0.0008 | 0.0038 | 0.005 | 1.95 | 19 | 43.5 | 85.6 | 139 | 178.5 |

Mediciones aplicando temperatura al diodo

| Vd(V) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.48 | 0.6 | 0.71 | 0.75 | 0.78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id(mA) | 0 | 0.0008 | 0.56 | 0.86 | 6.6 | 47 | 413 | 560 |

Los gráficos obtenidos son las siguientes. Pero vale aclarar que los graficos correspondientes a la curva caracteristica del diodo bajo temperatura pueden presentar errores debido a que el soldador es sostenido por una persona y por ende cada corriente medida para dicha grafica puede haber sido medida a distnta temperatura.

Aquí se ve que el diodo de silicio entra en conducción aproximadamente a los 700mV.

Diodo de germanio (1N60)

Tabla de mediciones:

Mediciones a temperatura ambiente

| Vd(Volt) | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id(mA) | 0 | 0.0005 | 0.006 | 0.02 | 0.145 | 1 | 5.7 | 21.7 | 54.6 | 89 | 185 | 207 |

Mediciones aplicando temperatura al diodo

| Vd(Volt) | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id(mA) | 0 | 0.143 | 0.26 | 1.16 | 3.78 | 13.6 | 31.65 | 56.5 | 65.6 | 109.4 | 192.4 | 296 |

Los gráficos son los siguientes:

Si nos fijamos en la curva naranja se puede notar que entre 0,35V y 0,5V hubo un cambio de temperatura. En este caso, al ser de germanio, el diodo comienza a entrar en conducción apenas superados los 200mV de caída de tensión en el.

Diodo Zener (5,6V a 0.5W)

Tablas de mediciones:

Mediciones a temperatura ambiente

| Vd(V) | 0 | 200 | 480 | 500 | 600 | 770 | 800 | 810 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id(mA) | 0 | 0,0001 | 0,0013 | 0,013 | 0,023 | 2,7 | 4,97 | 19 | 113 |

Mediciones aplicando temperatura al diodo

| Vd(V) | 0 | 200 | 480 | 500 | 600 | 770 | 800 | 810 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id(mA) | 0 | 0,0003 | 0,0107 | 0,03 | 0,148 | 5,06 | 57,3 | 173 |

Los gráficos obtenidos son los siguientes:

Este diodo zener comienza a conducir en casi 800mV, lo cual no es muy relevante ya que la función para la que están diseñados los diodos zener sucede cuando este esta polarizado inversamente.

Funcionamiento del diodo en polarización inversa

El circuito a analizar es el descrito abajo, donde se medirán la corriente de fuga en el diodo y la caída de tensión en el diodo con el fin de trazar una curva de la corriente en función del voltaje, todo para el diodo polarizado inversamente. Este circuito se usara con un diodo de silicio, uno de germanio y un diodo zener. En este caso también se harán dos mediciones una aplicando temperatura y otra a temperatura ambiente.

El conexionado de los instrumentos es el siguiente, se tendrá que tener precaución con el fondo de escala de los voltímetros ya que para el diodo de silicio y el de germanio se utilizara una fuente que varía de 0 a 700V.

Diodo de silicio (1N4002)

Tablas de mediciones:

Mediciones a temperatura ambiente

| Vd(Volt) | 0 | -30 | -50 | -75 | -100 | -150 | -200 | -254 | -300 | -317 | -320 | -400 | -450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id(uA) | 0 | 29.5 | 49 | 74.3 | 98.5 | 150 | 197 | 250 | 295 | 314 | 319 | 395 | 443 |

Mediciones aplicando temperatura al diodo

| Vd(Volt) | 0 | -30 | -50 | -75 | -100 | -150 | -200 | -254 | -300 | -317 | -320 | -400 | -450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id(uA) | 0 | 31 | 53.2 | 76,8 | 99.7 | 152 | 199.3 | 252 | 298 | 315.2 | 320.4 | 397 | 445.4 |

El grafico según las mediciones de la corriente de fuga del diodo polarizado inversamente en función del voltaje de polarización inversa es el siguiente:

En esta medición la diferencia entre las mediciones con temperatura y sin temperatura es muy poca. Esto se puede deber a que se le aplico poca temperatura al diodo y por eso no se pudieron ver cambios significativos. Igual se puede notar en las tablas que con el incremento de temperatura la corriente de fuga en el diodo se incrementa para la misma caída de tensión.

Diodo de germanio (1N60)

Tablas de mediciones:

Mediciones a temperatura ambiente

| Vd(Volt) | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id(uA) | 0 | -5.5 | -10 | -15.8 | -20.3 | -25.3 | -30.1 | -36.4 | -41 | -46.3 | -52.4 | -56.2 |

Mediciones aplicando temperatura al diodo

| Vd(Volt) | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id(uA) | 0 | -32 | -37 | -43 | -46 | -57 | -60 | -74 | -101 | -113 | -150 | -256 |

En los graficos de corriente inversa en funcion del voltaje de inversa en el diodo sacados de las tablas anteriores, se puede ver con claridad la variación con la temperatura de la curva corriente-voltaje en inversa. Incluso se puede ver que al aplicar temperatura, el voltaje de ruprura se hace mucho menor.

Diodo Zener (5,6V a 0.5W)

Tablas de mediciones:

Mediciones a temperatura ambiente

| Vd(V) | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5,2 | -5,3 | -5,5 | -5,6 | -5,7 | -5,75 | -5,8 | -5,9 | -6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id(mA) | 0 | -0,001 | -0,002 | -0,003 | -0,005 | -0,036 | -0,057 | -0,103 | -0,195 | -0,45 | -1,17 | -2,9 | -3,48 | -24,7 | -62,5 |

Mediciones aplicando temperatura al diodo

| Vd(V) | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5,2 | -5,3 | -5,5 | -5,6 | -5,7 | -5,75 | -5,8 | -5,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id(mA) | 0 | -0,001 | -0,002 | -0,0029 | -0,0063 | -0,023 | -0,052 | -0,101 | -0,15 | -0,5 | -1 | -19,5 | -31,55 | -55,3 |

Los gráficos son los siguientes:

Aquí se puede ver claramente el punto en el que  se llega al voltaje de ruptura y el diodo zener comienza a hacer su trabajo

Funcionamiento del diodo en aplicaciones de alterna

El objetivo de este trabajo es comprender y observar el comportamiento del diodo como rectificador de corrientes alternas y recortador de señal, observando este comportamiento a través de un osciloscopio.

Rectificador de media onda

El circuito a analizar es el siguiente

El cual está compuesto por los siguientes materiales:

- Diodo rectificador 1N4007.

- Resistencia de 1K a 1/4W.

- Transformador de 220V a  12V a 1,5A.

Los instrumentos de medición que se utilizaran son:

- Osciloscopio analógico.

- Voltímetro digital.

Primero se analizara la forma de onda de entrada y se medirá el voltaje de ca en la misma, en segundo lugar se analizara la forma de onda en el diodo (siempre hablando de tensión o caída de tensión) y por último se analizará la forma de onda en la carga y el voltaje de dc pulsante en la misma.

La forma de onda en la entrada se visualizara en el osciloscopio y se medirá su voltaje rms con un multímetro. La conexión de los instrumentos es como se ve en la figura.

La forma de onda de la señal de entrada es la siguiente:

La forma de la caída de tensión en el diodo será visualizada en el osciloscopio, conectando la punta del osciloscopio en el ánodo y la punta de GND al cátodo del diodo. Se prevee que en el semiciclo positivo cuando la tensión llegue a los 0,7V la caída de tensión en el diodo se mantendrá  casi constante en ese valor hasta que la tensión de entrada sea menor a 0,7V. Y que en el semiciclo negativo toda la tensión caerá en el diodo.

La conexión del osciloscopio a las terminales del diodo es la siguiente

La forma de onda en el diodo visualizada es la siguiente

La caida de tensíon en la carga es medida mediante un tester en modo voltímetro y visualizada mediante un osciloscopio. Las conexiones son descriptas en la sigiente figura:

La forma de onda visualizada es la siguiente:

Conclusión:

Como era de esperarse, la visualización de las formas de onda en el circuito fueron muy similares a las que esperábamos ver. La señal de entrada era de forma sinusoidal con picos de casi 17 volts (dado que salida del transformador es de 12V rms, por ende el valor pico es aproximadamente 12V*1.4). La forma de onda de la caída de tensión en el diodo, mostraba que cuando se polariza en directa), cae una tensión de aproximadamente 0.7 V en el diodo mientras el voltaje en su ánodo es aproximadamente 0.7V mayor que el voltaje en el cátodo.  Durante el semiciclo negativo, el ánodo es negativo con respecto al cátodo por ende el diodo se polariza inversamente cayendo toda la tensión en él. Debido a que en el semiciclo negativo toda la tensión cae en el diodo y en el semiciclo positivo el diodo conduce a partir de los 0.7V, la forma de onda de la caída de tensión en la carga va a ser 0.7V menor que la señal de entrada durante el semiciclo positivo de esta última, y cero durante el semiciclo negativo de la entrada.

Rectificador de onda completa

El circuito a analizar es el siguiente:

El cual está compuesto por los siguientes materiales:

- Dos diodos rectificadores 1N4007.

- Resistencia de 1K a 1/4W.

- Transformador de 220V a  12+12V (con punto medio) a 1,5A.

Los instrumentos de medición que se utilizaran son:

- Osciloscopio analógico.

- Voltímetro digital.

Primero se analizara las dos formas de onda de la entrada, en segundo lugar se analizaran las formas de onda de las caídas de tensión en cada uno de los dos diodos y por último se analizará la forma de onda en la carga.

Para visualizar las señales de entrada que llegaran al diodo uno y al diodo dos se conectarán el canal 1 del osciloscopio al ánodo del D1 y el canal 2 al ánodo del D2, mientras que el gnd del osciloscopio se conectara al punto medio del transformador

Las señales visualizadas son las siguientes. En ellas se puede ver como cuando el V1 hay un semiciclo positivo en V2 hay un semiciclo negativo.

Esto hará que cuando el diodo uno se polarice directamente, el diodo dos se polarizara inversamente. Y cuando el diodo dos se polarice en directa (o sea que entre en conducción) el diodo dos se polarizara en inversa se comportara como un circuito abierto.

El conexionado de las entradas del osciloscopio para visualizar las caidas en los diodos es el siguiente:

La forma de onda visualizada en el osciloscopio es similar a la mostrada en el siguiente gráfico.

Aquí se ve como cada diodo le quita 0,7V a cada semiciclo positivo de la entrada y como cota el paso a cada semiciclo negativo. A la hora de diseñar un rectificador hay que tener en cuenta el voltaje pico máximo de inversa que soporta el diodo. Ya que si por ejemplo el diodo está fabricado para soportar un voltaje inversa máximo de 400V al aplicarle más se corre el riesgo de dañarlo o reducir su vida útil.

Para visualizar la forma de onda en la carga, se conecta el osciloscopio como describe es siguiente esquematico:

La onda vista es la siguiente:

Aquí se ve como se logró transformar dos señales sinusoidales en una corriente continua pulsante. Esta señal tiene una frecuencia de 50Hz y un voltaje pico de 11,3V. Para transformar esta señal continua pulsante en continua casi pura (la que se utiliza en la mayoría de los circuitos electrónicos)  se tiene que usar un filtro capacitivo y un regulador de tensión.

Recortadores

El circuito a analizar es el siguiente:

Cuando V2 y V1 sean cero, la caída de voltaje en D1 (igual que la de D2) será de 0,7V.

- Haciendo V2=3V y V3=3V.

Al hacer a V2 y V3 igual a 3V, ahora el diodo comenzara a conducir cuando la señal de entrada sea de  3,7V para D2 y -3,7V para D2 (ya que el ánodo debe ser 0,7 volts más positivos que el cátodo para que el diodo conduzca).

- Haciendo V2=1V y V3=5V:

En este caso D1 conducirá cuando la señal de entrada sea de -1,7V y D2 conducirá cuando  la señal de entrada sea de 5,7V. Por ende la caída de potencial indicada por los bastones verdes en el circuito descriptivo es:

- Haciendo V2=1V y V3=5V:

El diodo D1 entrara en conducción cuando el voltaje en su cátodo sea de -6,7V y D2 entrara en conducción cuando el voltaje en su ánodo sea de 1,7V. Y la caída de tensión a través de los diodos y baterías será:

OR lógica positiva

El circuito es el siguiente:

Llamamos a la lógica del mismo positiva porque consideramos como 1 lógico a 5V y como 0 lógico a 0V. Cuando cualquiera de las llaves se encuentra en la posición que refiere a positivo, el diodo queda polarizado de forma directa y deja pasar la corriente. Hay una DDP a los bornes del LED por lo tanto este se enciende. Solo cuando todas las llaves referencien a masa no habrá DDP a los bornes del LED y el valor será de 0V.

Tabla de mediciones (5V=1 y 0V=0) :

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

OR lógica negativa

El circuito es el siguiente:

Llamamos a la lógica del mismo "negativa" porque consideramos como 1 lógico a 0V y como 0 lógico a 5V. Cuando cualquiera de las llaves se encuentra en la posición que refiere a masa, el diodo queda polarizado de forma directa y deja pasar la corriente. Esto hace que la corriente circule tanto por el, como el LED y este quede encendido. Solo cuando todas las llaves referencien a positivo no habrá DDP a los bornes del LED y este quedara apagado.

Tabla de mediciones: (0V=1 y 5V=0)

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AND lógica positiva

El circuito es el siguiente:

Cuando cualquiera de las llaves se encuentra en la posición que refiere a masa, toda la corriente fluye por el diodo de esa llave por lo que no pasa por el led y en R2 no hay corriente. Solo pasara corriente en R2 cuando los tres interruptores estén en la posición de positivo, pues no habrá diferencia de potencial a los bornes de los diodos, y toda la corriente pasara por la resistencia, y encenderá el LED.

Tabla de Mediciones: (5V=1 y 0V=0)

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

AND lógica negativa

El circuito es el siguiente:

Tabla de mediciones:

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Conclusiones:

Podemos observar en los circuitos anteriores como se pueden realizar compuertas lógicas basándonos en la polarización directa o inversa de los diodos. Vale aclarar que para que en el punto donde colocamos el multímetro (y el led y la resistencia) la fuente tiene que ser de aproximadamente 5,7V para compensar la caída de tensión en el diodo cando este conduce.

En la lógica positiva se interpreta al 1 como 5V y al 0 como 0V, mientras que en la lógica negativa se considera al revés.

Interpretación de la nomenclatura de la hoja de datos

Regímenes máximos:

Indican los valores máximos de diversos parámetros dentro de los cuales el diodo puede trabajar sin daños o degradación. En general, estos valores se especifican a una temperatura de 25°C.

- Es el voltaje pico que pude ser aplicado al diodo repetitivamente en polarización inversa.

- Máximo voltaje rms que soporta el diodo en polarización inversa.

- Es el valor promedio máximo de una corriente rectificada de media onda de 60Hz que soporta el diodo en polarización directa.

- Es el valor pico máximo de corriente en polarización directa de media onda senoidal no repetitiva con una duración de 8,3ms.

Regímenes característicos:

- Voltaje de ruptura en polarización inversa.

- Caída de tensión en el diodo en polarización directa.

- Corriente de saturación inversa.

- Corriente pico máxima en polarización inversa.

- Corriente en polarización directa.

Características térmicas:

- intervalo permisible de temperaturas para la unión pn cuando el diodo está operando en un circuito.

- Intervalo permisible de temperaturas a las cuales el dispositivo puede ser mantenido cuando no está conectado u operando en un circuito.

- Temperatura ambiente en la cual algunos parámetros son especificados.

- Resistencia térmica de la unión del diodo al aire circundante. Especifica la resistencia del material del dispositivo al flujo de calor y especifica el número de diferencia de grados entre la unión y el ambiente por cada watt transferido de la unión al aire.

Características de uso:

- Cantidad de potencia que el diodo puede disipar.

- Tiempo de recuperación inversa del diodo (importante cuando se trabaja en conmutación)