TRABAJOS PRACTICOS DE LABORATORIO Nº2

OBJETIVO GENERAL: ENTENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSISTORES BIPOLARES

OBJETIVO PARTICULAR Nº1: DETERMINAR LA RESISTENCIA DE SALIDA EN POLARIZACION DE EMISOR COMUN

A.- INSTRUMENTOS

1 VOLTIMETRO

1 AMPERIMETRO

1 TRANSISTOR BC548

B.- CIRCUITOS ELECTRICOS

C.- PROCEDIMIENTO

Al armar el circuito y conectar Vcc a 10V, se midió que la corriente del colector Ic = 0,1uA y la caída de tensión entre el colector y el emisor Vce = 10V. Luego aumentamos la tensión Vcc a 15V y medimos Ic = 0,15uA y Vce = 15V.

Por ley de Ohm tenemos que Zout=V/I, así obtuvimos Zout = 100MΩ y esta relación se mantiene con Vcc = 10V y 15V.

Montando un disipador de aluminio y calentando con el soldador con Vcc = 10V, a T = 60ºC, Ic = 8,2uA y Vce = 10V, con lo cual se puede calcular Zout = 1,2MΩ.

CONCLUSIONES

Se pudo deducir que el transistor bipolar presenta una impedancia muy alta cuando está en corte, al aumentar la temperatura se favorece la circulación de corriente por lo que la resistencia se reduce significativamente, a pesar de que sigue siendo alta.

OBJETIVO PARTICULAR Nº2: DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DE ENTRADAS

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTIMETROS

2 AMPERIMETROS

1 TRANSISTOR BC548

RESISTENCIAS VARIAS

2 POTENCIOMETROS DE 5KΩ

B.- CIRCUITO ELECTRICO

C.- PROCEDIMIENTO

Calculo de R:

ICmax: 500mA

Para evitar el uso de resistencias de potencia realizamos los cálculos para una IC=50mA

ICQ=Vbb-VbeRbβ+Re

Despejando:

Rb=Vbb-VbeICQ-Re*β

Donde obtuvimos Rb= 43,5 KΩ, para nuestro caso usamos una Rb= 50 KΩ

| VB | VCE=0 | VCE=10 |
| --- | --- | --- |
|  | IB |  |
| 0,3 | 0 | 0 |
| 0,4 | 0,1 | 0 |
| 0,5 | 2,4 | 0,1 |
| 0,55 | 14,2 | 0,4 |
| 0,6 | 67,5 | 1,3 |
| 0,65 | 240 | 6,8 |
| 0,7 | 640 | 19 |

CONCLUSIONES

Se observó que el circuito de entrada de un transistor bipolar se comporta como un diodo, la corriente de base cuando la tensión colector-emisor es 0V comienza a circular cercano a la tensión de umbral (aprox 0,7V) y a partir de ese punto aumenta hasta el máximo valor que la resistencia le permita. Cuando aplicamos una tensión a bornes del transistor entre colector y emisor el circuito también se comporta como un diodo, solo que la corriente es menor al punto anterior.

OBJETIVO PARTICULAR Nº3: DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DE SALIDA

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTIMETROS

2 AMPERIMETROS

1 TRANSISTOR BC548

RESISTENCIAS VARIAS

2 POTENCIOMETROS DE 5KΩ

B.- CIRCUITO ELECTRICO

C.- PROCEDIMIENTO

| VCE | IB=0 | IB=10uA | IB=15uA | IB=20uA | IB=25uA | IB=30uA | IB=35uA | IB=40uA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IC(mA) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,05 | 0 | 0,26 | 0,37 | 0,5 | 0,96 | 1,08 | 1,1 | 1,11 |
| 0,2 | 0 | 4,47 | 5,75 | 7,41 | 8,48 | 9,17 | 9,68 | 9,8 |
| 0,3 | 0 | 5 | 7,57 | 9,36 | 11,34 | 12,5 | 12,65 | 12,76 |
| 1 | 0 | 5,8 | 8,24 | 11 | 13,8 | 16,38 | 18,43 | 20,7 |
| 5 | 0 | 6 | 8,8 | 11,88 | 14,78 | 17,8 | 20,68 | 23,1 |
| 10 | 0 | 6,1 | 9,3 | 12,8 | 15,93 | 19,8 | 22,96 | 25,6 |
| 15 | 0 | 6,4 | 9,8 | 13,76 | 17,2 | 21,8 | 23,8 | 27,3 |

CONCLUSIONES

Se observó la característica de salida del transistor bipolar y se obtuvo que a medida que la corriente de base aumenta la caída de tensión colector-emisor es mayor para un mismo valor de corriente de colector que para un valor menor de corriente de base.

OBJETIVO PARTICULAR Nº4: DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS MUTUAS DE CORRIENTE

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTIMETROS

2 AMPERIMETROS

1 TRANSISTOR BC548

RESISTENCIAS VARIAS

2 POTENCIOMETROS DE 5KΩ

B.- CIRCUITO ELECTRICO

C.- PROCEDIMIENTO

|  | VCE=1V | VCE=10V | VCE=20V |
| --- | --- | --- | --- |
| IB(uA) | IC(mA) |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1,1 | 3,6 | 3,21 |
| 10 | 1,13 | 4,19 | 6,94 |
| 15 | 1,14 | 4,2 | 10,12 |
| 20 | 1,16 | 4,22 | 13,93 |
| 25 | 1,17 | 4,23 | 17,2 |
| 30 | 1,17 | 4,23 | 20,5 |
| 40 | 1,18 | 4,23 | 26,7 |

CONCLUSIONES

En la curva se observa la variación de Ic con respecto a Ib, el parámetro que relaciona estas dos magnitudes es el hfe, al ser mayor Ic para un mismo valor de ib pero a mayor VCE se deduce la variación del parámetro hfe con la tensión colector-emisor.

OBJETIVO PARTICULAR Nº5: APLICACIÓN DE LA GANANCIA DE CORRIENTE

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

2 VOLTIMETROS

2 AMPERIMETROS

1 TRANSISTOR BC548

RESISTENCIAS VARIAS

2 POTENCIOMETROS DE 5KΩ

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO

C.- PROCEDIMIENTO

| IB(uA) | IC(mA) | IC(mA) c/temp |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1,15 | 2,04 |
| 10 | 2,37 | 3,47 |

CONCLUSIONES

Aquí se pudo comprobar la propiedad de amplificador del transistor para medir con mayor precisión corrientes menores con el amperímetro. Se observó que al calentar el transistor la corriente es mayor porque el calor facilita la circulación a la hora de vencer la tensión de umbral.

OBJETIVO PARTICULAR Nº5: INTERPRETACION DE LA NOMENCLATURA DE LA HOJA DE DATO

ELEMENTO: TRANSISTOR BIPOLAR

TRATAMIENTO: PRINCIPALES CARACTERISTICAS

PROCEDIMIENTO:

1.- CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS A 25ºC DE TEMPERATURA DE LA CÁPSULA

V(BR)CEO: Tensión de ruptura colector-emisor

ICEO: Corriente de colector cuando Ib=0

ICES: Corriente de corte del colector

IC: Corriente de colector continua

IEBO: Corriente de corte de emisor (Ic=0)

hFE: Ganancia de corriente en continua

hfe: Ganancia de corriente de baja señal

VBE: Tensión base-emisor

VCE(sat): Tensión colector-emisor de saturación

Pd: Disipación total del dispositivo

2.- CARACTERISTICAS TÉRMICAS

Θj-c: Resistencia térmica juntura-carcasa

Θj-a: Resistencia térmica juntura-ambiente

3.- CARACTERISTICAS DE CONMUTACION A 25ºC

T on: Tiempo que el transistor tarda en llegar a la saturación

T off: Tiempo que el transistor tarda en llegar al corte